工程量清单

| 序号 | 分项名称 | 做法 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一二层楼地面 | 地砖地面：清理基层，铺30mm干水泥砂浆，镶铺地砖（600×600） | 1600m2 | 全瓷浅色亚光地砖：要求防滑，耐磨、耐油污，易清扫保洁，投标时需带样品封样 |
| 2 | 楼地面踢脚板 | 凿出及清理基层，镶铺踢脚板（600×600），15cm高 | 280m | 全瓷深色地砖：要求耐油污，易清扫保洁，投标时需带样品封样 |
| 3 | 地面防水 | 清理基层，铺贴颐中SBS防水卷材 | 40m2 | 厚度4mm，聚酯胎 |
| 4 | 食堂内墙面 | 打磨清理找补基层，普通粉刷，不少于两遍 | 4500m2 | 涂料要求健康环保，投标时需带样品封样 |
| 5 | 墙裙油漆 | 清理基层，刷醇酸漆不少于两遍 | 100 m2 | 油漆要求健康环保，投标时需带样品封样 |
| 6 | 暖气管粉刷 | 清理基层，刷银粉 | 150m | 不少于两遍 |
| 7 | 一层吊顶 | 矿棉板吊顶（600×600，厚1.2cm，白色），38T型轻钢龙骨（壁厚≮8mm高度≮35mm），主龙骨间距≮1m， | 900m2 | 投标时需带样品封样 |
| 8 | 二层吊顶 | 格栅吊顶（白色，15×15cm网格，铝合金，壁厚4mm，高度≮35mm），38T型轻钢龙骨（壁厚≮8mm高度≮35mm），主龙骨间距≮1m | 900m2 | 投标时需带样品封样 |
| 9 | 吊顶 | PVC扣板吊顶，厚度≮0.8cm，浅色 | 500m2 | 表面平整，光滑。投标时需带样品封样 |
| 10 | 楼梯地面休息平台 | 做法同1项 | 192m2 | 同1项 |
| 11 | 楼梯地面踏步 | 清理基层，铺地砖 | 110m2 | 同1项 |
| 12 | 楼梯踢脚板 | 凿除原面层，贴地砖踢脚板 | 200m | 同1项 |
| 13 | 楼梯扶手 | 拆除原扶手，新做不锈钢扶手，壁厚不小于1.2mm | 70m | 投标时需带样品封样，并附大样图。 |
| 14 | 电气照明 | 拆除原吊灯，安装双管铝格栅灯40W，含控制线路改造（布线：电线2.5mm，主电源线三相五线10mm，要求套管，暗敷，部分需踢槽，以及开关、配电箱安装等）。参见附图。 | 192套 | 灯具、主材等需在投标书中注明品牌、生产厂家。 |
| 15 | 洗手盆安装 | 拆除原洗手盆，新安装洗手盆（含水龙头、管件等） | 8套 | 普通洗手盆，投标时需带资料 |
| 16 | 瓷砖墙面 | 凿除原墙面，镶贴白色面砖200×300 | 5m2 | 投标时需带样品封样 |
| 17 | 拖布池 | 砖砌，贴面砖，内净尺寸500×700，高400，含上下水 | 2个 | 面砖同上 |
| 18 | 地漏更新 | 同原地漏 | 2个 |  |