项目采购标的及技术说明

*1、光源

A:选用单颗1w大功率灯泡组合，整灯总数量高于120颗低于130颗和整灯总数量高于80颗低于90颗灯泡的LED路灯。

B:灯泡芯片选用美国Cree芯片，并且有CREE厂家授权证书。

C:照度要求不低于15Lx。

D:被照区域均匀度达到0.4

E:LED光源50000小时光衰不大于30%

F:LED在350mA恒流驱动下的发光效率应不小于80Lm/W，单颗LED光通量不低于90Lm.

G:LED路灯的电源要与灯体采用分体式结构设计

H:灯具中多颗LED应采用串联或分组串联工作方式，每组串联回路应配置一个独立的驱动电源

I:LED路灯灯具出光效率不小于90%

J:整灯防护等级达到IP65

L：使用寿命在10年以上。

M：使用交流宽电压输入的稳压恒流驱动器，可接在原有路灯上直接更换使用。

N：灯具设计具有呼吸系统，要确保灯具的防尘，防水和自洁。

O：灯具参照外型如以下：厂家提供

P：相关色温：4000---5500K

Q：显色系数：RA 大于75

R：结温：小于75度

*2、灯杆

A:高度8M，（外形与尺寸，详见图纸）

B：材料：Q235钢板（上海宝钢），厚度不小于4毫米。

C：灯杆内外表面热浸锌处理，锌层厚度不小于85um，防腐寿命30年以上。

D：灯杆外表面热浸锌后，采用防紫外线全树脂塑料进行喷塑，塑层厚度不小于100 um，表面光滑，不退色寿命大于20年。

E：灯杆底部法兰采用内外焊接，一次成型，法兰采用A3钢，厚度20mm.法兰与灯杆之间焊接4块加强筋。

*3、支架（外形与尺寸，详见图纸）

A：材料：采用钢管经模压成型后拼焊成。

B: 内外表面热浸锌处理，锌层厚度不小于85um，防腐寿命30年以上.

D: 外表面热浸锌后，采用防紫外线全树脂塑料进行喷塑，塑层厚度不小于100 um，表面光滑，不退色寿命大于20年。

E:颜色与灯杆匹配。

*4、灯具

A：灯具外壳采用合金铝压铸，全密封。

B: 外表面防紫外线全树脂塑料进行喷塑，塑层厚度不小于100 um，

5、路灯控制采用微电脑全自动光控、时间控制、无人值守。（要求详见图纸）。

按照技术要求的内容应包含但不局限要求的内容，标有*的必须响应。

质量要求：

本次招标的设备质量标准按国家相关标准及其他有关技术规定办理。投标人必须提供设备有关资料，包括相应的设备中文的技术文件、产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。